岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目初步设计说明书

（北尾路-临港三路）

一、工程概况

岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目沿线汇集历史资源、人文资源、旅游资源与景观资源于一体，是岳阳市中心城区湖城相依、景城交融的核心地段。为打造最美长江岸线、优化“一湖两岸”最美滨水公共空间、完善景区旅游交通系统、加固城市防洪体系，市委、市政府启动岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目的设计。

岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目是位于岳阳市西北侧临洞庭湖及长江的一条生态旅游廊道，为城镇绿道。整个项目南起南津港，北至荆岳长江大桥，全长约29.5km（支线另计），红线宽度主要为8m。

本项目为岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路），主线全长1935.622m。规划沿线与北尾路、临港一路、临港二路、临时道路及临港三路相交，相交方式均为平交。另外本项目包含临港二路南侧临港产业园栈桥（CK0+000-CK0+445，栈桥长361m，宽8m）及临港三路南侧临时道路（BK0+000-BK0+267.826）。本项目设计内容包括路基工程、路面工程、交通工程、园林绿化工程、亮化照明工程、桥梁工程及其附属工程等。

二、规划与方案评审会意见修改及落实情况

1、加强与《“一湖两岸”城市设计》、《岳阳市港口总体规划》、《岳阳楼洞庭湖风景名胜区详细规划》等上位规划及《水土保持法》、《防洪法》、《风景名胜区条例》、《公园设计规范》、《文物保护法》等法律法规对接，确保规划方案合法合规。

执行情况：已落实。规划方案进一步与《“一湖两岸”城市设计》、《岳阳市港口总体规划》等上位规划对接。设计方案中的堤防、廊道、绿化景观等内容满足国家法规、上位规划、技术标准相关要求。

2、优化生态廊道线型方案,尽量减少对城市交通、企业生产的影响。

执行情况：已落实。优化和细化了生态廊道线型方案，加强了对城市交通系统的规划衔接；项目组再次赴中粮、林纸等企业衔接，结合实际要求优化线型和交通组织措施。

3、进一步强化生态廊道与城市道路、东风湖、吉家湖、芭蕉湖、松阳湖公园、岳阳楼景区等现状绿道公园、重要节点及停车场等配套交通功能设施的连通性;

执行情况：已落实。规划有通湖主干路6条、次干路8条、支路32条，增强了廊道整体通达性；规划通道与南湖、东风湖、松阳湖公园等绿廊连通；以300m服务半径，规划有20处社会停车场、25处停靠站，结合主出入口、景点、驿站等分布设置，提高廊道交通衔接便利。

4、进一步强化室外家具及过街天桥的景观性，室外家具应结合功能分区，合理设计室外家具式样；跨城市道路应采用景观艺术天桥，兼顾廊道的连续性及景观性。

执行情况：已落实。在初步设计及下一阶段施工图中具体落实。

5、合理选择植被，形成地带性植物群落，尽量保护原有植物、树木，新植尽量采用本土化植物，乔木种植以反映“洞庭秋色”植物为主；消落带规划应结合不同水位、植物营造造“水退草进”的洞庭湖特有湿地景观。

执行情况：林荫道植物设计在保留、利用原有乔木的情况下，新增秋色叶树种，营造“洞庭秋色”植物主题。消落带植物根据水位变化增加不同类型的耐水淹植物（芦苇、莎草、辣蓼、藜蒿），达到“水退草进”的洞庭湖特有湿地景观。

6、夜景照明规划方案应结合《市中心城区沿江环湖生态旅游廊道夜景照明规划》管控要求合理设计，防止过度亮化。

执行情况：已落实。本次设计已结合《市中心城区沿江环湖生态旅游廊道夜景照明规划》的要求，并且照度、功能密度值等符合相关照明规范要求。

三、建设条件

3.1  气象及水文

3.1.1  气象

岳阳市属中亚热带绿阔林——红壤黄壤地带，气候为亚热带季风气候，全年气候温暖，雨量充沛，日照充足，四季分明。

年平均气温									17℃

最冷月（一月）平均气温					4.4℃

最热月（七月）平均气温					29.2℃

最冷月极端最低气温						-11.8℃

最热月极端最高气温						39.3℃

年平均日照时间						   	1813.8h

最大冻土深度								5cm

年降雨量							   		829-2336mm

年主导风向									北东风（夏季为南风）

平均风速						   			3m/s（最大风速28m/s）

八级以上大风日数							年平均27天

2.1.2  水文环境（洞庭湖）

城陵矶（七里山）水文资料：

最小流量								   	377m3/s（1975年）

最大流量						   			57900m3/s（1931年）

最高洪水位									34.09m（85国家高程基准）

最低枯水位									15.19m（85国家高程基准）

3.2  区域地质构造

3.2.1  区域地质构造

本区域构造背景是以北西向构造构成基底，东西向构造横贯全区，北东向构造纵贯南北，构成本区主要格架。

岳阳处于石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造复合部位，基底构造为北西——北西西向分布的土马坳扇形背斜，盖层构造有临湘东西向向斜和北西向新开圹——郭镇向斜。北东向断裂构造有湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）。

（1）土马坳倒转扇形背斜

土马坳扇形背斜：为区内主要褶皱构造，其轴部见于土马坳——大云山一带，西起长江边的芭蕉湖一带，向东南经土马坳至桃林附近被上白垩下第三系“红层”覆盖，再往东南至方山岭被花岗岩吞没，背斜核部由冷家溪群第二岩组的灰绿色粉砂质板岩夹泥质板岩组成，岩性较软，易于风化，地貌上形成丘陵，两翼由变质砂岩、板岩组成，北翼岩层产状向南东倾，倾角50-84度，南翼产状由于倒转倾向北东，倾角30-86度，倾向30-75度。

（2）湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）

由湘阴基本循湘江呈北东30度走向直达湖北洪湖，重磁异常为线状异常，卫星照片清晰，断层切断了冷家溪群到侏罗系的全部地层和老构造线，断裂两盘地形对照反差明显，西盘大幅度沉降，堆积了厚度较大的第四系地层（厚度达280米），断层东侧低山丘陵，岩石出露，为老的构造线，但挽近期有新的活动迹象。

（3）新构造活动

新构造活动主要反应在洞庭湖、湘江东岸一带，湖泊分布，一系列水系亦受北北东、北西和东西向构造的复合控制，新构造活动具有继承性特征，侵蚀地形的地貌景观，阶地发育反应振荡抬升运动的直接形象，第四系沉积物展布，河流、湖泊变迁，差异性升降均与新构造活动有关。

新构造活动主要反应在差异性升降活动。

下更新世早期在部分地段有泥石流堆积以外，区内处于相对稳定和上升阶段。

中更新世早期地壳上升河湖沿岸形成Ⅵ级阶地，整个区域处于上升剥蚀阶段，晚期区内普遍下降，接受沉积堆积，形成Ⅲ级阶地，末期地壳活动又以上升为主，地层遭受剥蚀。

晚更新世处于相对稳定和遭受剥蚀阶段。

全新世后地壳缓慢抬升，只有溪沟、湖汊地带接受堆积。

3.2.2  场区地质构造

从区域构造分析，该区属石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造复合部位，场地位于土马坳倒转扇形背斜的西南翼，据钻探资料，场地内无大的活动断裂通过，构造相对简单。

3.3  场地地形、地貌

拟建区段生态廊道场地原始地貌为防汛大堤，场地高程范围为35.74-36.35m。

3.4  不良地质作用

本次勘察未见岩溶、土洞、可液化地层、活动性断裂、危岩（崩塌）等不良地质现象，但有素填土、淤泥质粉质粘土等软弱层存在。

3.5  地层性质

依据钻探揭露，拟建场地地层自上而下分别为素填土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土和强风化板岩。兹按钻探揭露顺序自上而下描述如下：

3.5.1 素填土(Q4ml)

褐色为主，以粘粒为主，局部含风化块石，含硬质成分约25-30%，堆填时间10年以上，已完成自重固结，稍压实，稍密。层厚1.20-14.10m，平均9.33m。

3.5.2  淤泥质粉质粘土(Q4l)

灰褐色为主，流塑状，以粘粒为主，粉粒次之，干强度中等，韧性中等，具高压缩性，摇震反应弱，饱和。层厚3.80-4.20m，平均4.02m。

3.5.3粉质粘土（一）(Q4al)

灰褐色，软塑状，以粘粒为主，粉粒次之，干强度中等，韧性中等，具高压缩性，摇震反应弱，饱和。层厚1.00-5.70m，平均2.66m。

3.5.4粉质粘土（二）(Q4al)

灰褐色、黄褐色为主，可塑状，以粘粒为主，粉粒次之，切面较光滑，干强度中等，韧性中等，中等压缩性，摇震反应无，湿。层厚1.60-9.80m。

3.5.5  强风化板岩（Pt）

黄褐色，上部风化成土状，干钻进较难，向下逐渐变硬，节理裂隙极为发育，岩芯破碎，呈碎块状，岩芯用手可捏碎，遇水软化，采芯率低，岩石质量指标(RQD=0-25)，为极软岩，岩体基本质量等级为V级。层厚1.60-2.20m。

3.6  地下水和地表水

3.6.1  地下水

勘察区根据地下水赋存介质及水动力特征，为孔隙水。

孔隙水：主要赋存于素填土、淤泥质粉质粘土和粉质粘土，场地临近洞庭湖，接受大气降水补给，受季节影响，水量丰富，变化明显。

勘察期间孔隙水初见地下水位埋深为1.10-9.30m，场地水位高程为36.43-27.51m（1985国家高程基准）；勘察期间稳定地下水位埋深为1.30-9.50m，场地水位高程为26.31-27.38m（1985国家高程基准），地下水由于大气降水影响存在的水位幅度变化1.00-2.00m。地下水沿地形由低丘向低洼冲沟排泄。

3.6.2  地表水

地表水主要受大气降水、水塘水位影响。地表水入渗补给地下水，地下水通过蒸发等方式向地表水体排泄，路基土中含水量过大会导致压实度不足而影响路基稳定性，因此要加强路基填土含水量试验检测及排水工作。

3.7  地震效应分析

场地、地基和基础地震效应，按《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）进行判定。

道路要考虑液化影响，场区不存在可能液化的饱和砂土或粉土，宏观判定无可液化地层。道路基础持力层均穿过软土层，可不考虑软土震陷影响。

岳阳市临港新区（原云溪区道仁矶镇）抗震设防烈度按6度设防。

3.7.1  场地稳定性与适宜性评价

根据钻探结果及地质调查结果，场地范围内无土洞、岩溶、采空区，地层在原始地貌情况下土层属稳定地层，界面坡度处于稳定状态。场地属基本稳定场地，适宜建筑。场地土层种类较多，分布不均匀，且厚度变化较大，场地属于不均匀场地。

综上所述，拟建道路场地基本稳定，较适宜工程建设。

3.7.2  地下水与地表水评价

地表水主要受大气降水影响较大，受季节影响较大。地下水补给受大气降影响较大，受季节影响较大。根据区域水文地质资料、相关工程经验及试验结果，素填土①-1、淤泥质粉质粘土②及粉质粘土③-1为强透水层；粉质粘土③-2为弱透水层。

经周边调查走访，场地周围无污染源，结合本次勘察，按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009年版)附录G判定：场地环境类型为Ⅱ类。

场区附近无酸性污水及化工污水排入，本次勘察未取水土样，根据经验分析判断，地表水、地下水及地下土对钢筋及混凝土具微腐蚀性。

3.7.3  岩土工程参数分析

本报告所列岩土参数建议值，是在统计结果的基础上进一步计算、查表并结合钻孔资料、勘察成果及地区经验综合判断之后给出的。

岩土物理力学指标：

根据《岩土工程勘察规范》（GB5001-2001），对各岩土层主要物理力学指标进行统计，得出相关的统计参数已列于各岩土层统计表中。参数建议值表中的岩土物理力学指标，基本参数（如天然密度、天然含水量、孔隙比、压缩模量等）提供平均值，内摩擦角、黏聚力提供标准值。详见下表：

各层地基土物理力学指标建议值

| 参数 岩土名称 | 天然密度 （g/cm3） | 压缩模量 (MPa) | 内摩擦角φ度 | 凝聚力C (KPa) | 渗透系数cm/s | 地基土水平抗力系数的比例系数 m 值（灌注桩）（MN/m4） | 临时开挖坡比 | 挡土墙与地基土体摩擦系数μ | 土体与锚固体粘结强度标准值(kpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土①-1 | 1.90* | 3.5* | 10* | 15* | 2.0×10-4* | 5 | 1：1.5 | / | 12 |
| 淤泥质粉质粘土② | 1.80 | 2.76 | 4.8 | 5.8 | 5.0×10-5* | 1.5 | 1：2 | / | 10 |
| 粉质粘土③-1 | 1.84 | 4.11 | 6.8 | 17.2 | 5.0×10-5* | 2 | 1：2 | / | 20 |
| 粉质粘土③-2 | 1.97 | 7.15 | 11.4 | 35.0 | 5.0×10-6* | 8 | 1:1.5 | 0.20 | 40 |
| 强风化板岩④ | 2.1* | 14* | 18* | 35* | -- | 20 | 1:1 | 0.32 | 100 |
| 备注 | 1、表中带“*”为经验值。 2、表中“土体与锚固体极限粘结强度标准值”数据仅用于初步设计，施工 时应通过试验检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目现状

经全线踏勘，本项目道路沿线均位于现有长江干堤之上，均为利用现有5m宽混凝土路面往两侧拓宽至8m，现场情况如下：

道路起点（长江干堤-北尾路）

与临港一路、临港二路相交处

与临时道路及临港三路（道路终点）相交处

五、主要设计依据及设计规范

# 5.1设计依据

1、岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目工程测量资料 2021.5

2、岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目岩土工程初步勘察报告2021.6

# 5.2设计规范

道路、交通部分

1、《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013

2、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年修订版）

3、《无障碍设计规范》GB50763-2012

4、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

5、《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

6、《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010

7、《城市道路交通设施设计规范》GB50688－2011

8、《道路交通标志和标线》GB5768-2009

9、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》

10、《工程建设标准强制性条文（城镇建设部分）》（2013版）

11、《环境卫生设施设置标准》CJJ27-2012

12、《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）

13、《道路交通标志标线》（GB5768-2009）

14、《城市道路交通标志和标线设置规范》（BG51038-2015）

15、《道路交通标志板及支撑件》（GBT 23827-2009）

16、《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

17、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）

18、《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2009）

19、《地名 标志》（GB 17733-2008）

20、《中华人民共和国道路交通安全法》

21、《城镇绿道工程技术标准》CJJ/T304-2019

22、其他专业设计规范详见各专业设计说明。

六、设计原则及指导思想

（1）本项目是“一湖两岸”崇高使命指引下的人文生态廊道，是新发展理念导向下的滨水公共客厅，目标为打造最美长江岸线、优化“一湖两岸”最美滨水公共空间。

（2）本项目是文旅融合高质量发展格局下的旅游中轴纽带，将完善岳阳市景区旅游交通系统。

（3）本项目的建成将加固城市防洪体系，保证人民的生命财产安全。

七、主要技术标准

1、道路等级：城镇绿道；

2、路面标准轴载：BZZ-100KN；桥梁荷载标准：城-B；

3、最大纵坡为10%（支路），最小纵坡为0%（主路）；

4、路面结构设计使用年限：10年；

5、道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限：10年；

6、道路净空：2.5m，桥梁净空：不小于5m；

7、其余技术标准应满足现行相关规范、规程的要求。

八、设计简介

# 8.1、平面设计

主线全长1935.622m。规划沿线与北尾路、临港一路、临港二路、临时道路及临港三路相交，相交方式均为平交。另外本项目包含临港二路南侧临港产业园栈桥（CK0+000-CK0+445，栈桥长361m，宽8m）及临港三路南侧临时道路（BK0+000-BK0+267.826）。道路红线宽度为8m。

8.2、纵断面设计

本项目竖向标高主要考虑的因素如下：

（1）洞庭湖及长江水位；

（2）相交道路规划或现状标高；

（3）规划或在建厂区建筑标高；

（4）桥梁结构高度；

（5）桥下通行净空；

（6）工程范围内各道路的规划标高。

水位情况

本次设计高程为85国家高程基准，其中85国家高程基准=吴淞高程-1.85m。

本次设计最大纵坡为10%（支路），最小纵坡为0%（主路）。

具体详见《道路纵断面设计图》。

8.3、标准横断面及管线综合布置

8.3.1、标准横断面布置：

经参考类似项目的路幅布置，道路的标准横断面布置如下：

全路段分幅为一块板形式：2m（跑步道）+2.5m（骑行道）+3.5m（漫步道）=8m。

燃气、综合通讯、给水、电力管道布置在廊道背湖侧适当位置，具体以现状需求为准。

长江干堤堤顶安全护栏的设置以相关堤防部门意见为准。

8.4、路基土石方及路基处理设计

8.4.1、边坡坡比：

路基边坡根据现场地质、地形条件设计，本项目在非堤防路段一般填方边坡坡比为1:1.5，一般挖方边坡坡比为1:1。

在堤防路段区域为利用现有水泥混凝土路面进行拓宽改造，其道路竖向标高为现状水泥混凝土路面标高加沥青面层厚度。故其不改变现状边坡坡比及位置。

8.4.2、路基压实度：

路基处理后，再进行路基填筑的施工。填筑时，路床和上路堤应优先采用砂类土、砾(角砾)类土等作为填料，并通过试验确定土的最佳含水量和最大干密度，分层填筑，分层压实，压实厚度不超过30cm。清表后地面距路面顶填方高度小于80cm或清表后地面为零填零挖的路段，应进行反开挖处理，以满足压实度的要求。

根据《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013的规定，本项目路基压实度采用重型击实标准控制，根据道路的位置及性质，本项目施工采用城市支路标准。土质路基的压实度不应低于下表：

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度 （cm） | 路基最小压实度 （%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| 填方 | 0～80 | 96 | 95 | 94 | 92 |
|  | 80～150 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| 填方 | >150 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| 零填 或挖方 | 0～30 | 96 | 95 | 94 | 92 |
|  | 30～80 | 94 | 93 | — | — |

路基填料不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块或盐 土，也不得含草、树根等杂物，550℃的有机质烧失量不得＞5%，超过10cm粒径的土块应打碎。路基填料最小强度（CBR）和最大粒径要求见下表。根据道路的位置及性质，本项目施工采用城市支路压实标准。

| 路床顶面以下深度 （m） | 填料最小强度（CBR）（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路、主干路 | 次干路 | 支路 |
| 0.8～1.5 | 4 | 3 | 3 |
| >1.5 | 3 | 2 | 2 |

土路基碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快的操作程序进行碾压，区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不小于2m，沿线路纵向行与行间压实重叠不小于40cm。道路边缘、检查井、雨水口周围不能用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯实。

# 8.4.3、一般填方路基设计：

路基填土前，原地面上杂草、树根、农作物残根、腐殖土、垃圾等必须全部清除，本设计考虑在填方段及浅挖路段进行清表50cm处理。稻田、洼地里的耕植土全部挖除，素土换填后碾压至规定压实度，再填筑路基。沟槽地段必要时应将松土翻挖，打碎土块，然后分层回填找平压实，施工中应根据实际情况进行适当调整。对于填方路段，当坡度大于1:5时，应开挖宽度不小于2m的台阶，台阶底应有不小于4%的向内倾斜坡度。

# 8.4.4、一般挖方路基设计

对于挖方路段，应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。开挖至路堑路床部分后，尽快进行路床施工。挖方路基施工遇到地下水时，应及时采取排导措施，将水引入路基排水系统或采用抽沟引排的方式进行处理。

# 8.4.5、不良路基处理：

通过现场调查并结合周边工程相应地质报告，本道路部分区域存在软弱土质，本工程拟采用换填法处理不良地基。挖除杂填土和耕表土及淤泥质粉质黏土，换填透水性良好的土质或片石并按要求压实，然后进行路面结构的施工。

处理区域一：对AK0+000-AK1+935.622段长江干堤拓宽区域进行超挖0.5m土，换填土0.5m处理；

处理区域二：对CK0+400-CK0+445段用地范围区域进行不清表超挖1.0m土，换填土1.0m处理。；

处理区域三：对BK0+000-BK0+090段长江干堤边坡红线区域进行不清表超挖1.0m土，换填土1.0m处理；

处理区域四：对BK0+090-BK0+140段红线区域进行平均清淤0.5m，超挖1.5m土，换填片石1.0m，换填土1.0m处理；

处理区域五：对BK0+140-BK0+267.826段红线区域进行不清表超挖2.0m土，换填片石1.0m，换填土1.0m处理。

8.4.6、换填片石质量检查和验收：

片石换填施工工艺：填片石路基选用20t以上的重型振动压路机，为加强工作质量可采用2.5t以上的夯锤结合振动压路机压（夯）实，当缺乏上述的压实机具时，可采用减少每层填筑厚度和减小石料粒径方法，其适宜的压实厚度应根据试验确定，每层片石厚度≤30cm，分层填筑。填石路堤压实时的操作要求，应先压两侧（即靠路肩部分）后压中间，压实路线对轮碾应纵向互相平行，反复碾压。对于夯锤应成孤形，当夯实密实度达到要求后，再向后移动一夯锤位置。行与行之间应重叠40～50cm；前后相邻区段应重叠100～150cm。填筑期间应洒水压实，压实时继续用小石块或石屑填缝，直到压实层顶面稳定，不再下沉（无轮迹），石块紧密，表面平整为止。施工中压实度由压实遍数控制并及时检测其沉降量，沉降量等于零，压实遍数由现场试验确定，并报经监理工程师检验批准。

片石换填路基排水要求：当路堤基底范围内由于地面水或地下水影响路基稳定时，填石路基应采取必要的引排、拦截等措施，或在路堤底部填筑不易风化的片石、砂砾石或块石等透水性材料来设置透水层，其厚度应不小于30cm，以防止水对地基的不良影响。因此，建议路基换填施工避开雨季，避免路基渗水，保证换填路基质量。

1） 路基换填材料要求

片石填料要求：石料强度为15Mpa～30Mpa，填石级配应均匀，填石体粒径适中。片石最大粒径应不大于20cm，不均匀系数在15～20以上较好，同时粒径大于15cm的填料含量应在30％～40％以下，粒径在2cm以下的填料含量应在20％～30％以上。

根据现状以及地勘资料揭示，本段道路范围内挖方大部分为耕表土、杂填土以及建筑垃圾，原则上不能用于路基填筑。

2） 质量控制

换填后要求地基承载力特征值fak≥120KPa（桥涵、挡土墙基础等特殊要求除外），且路基主控指标弯沉满足设计要求[Lo≤310.5 (0.01mm)]。

根据《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013的规定，填石路基宜采用孔隙率与施工厚度参数同作为压实质量控制标准，并按下表规定执行。

填石路基压实质量控制标准

| 石料类型 | 路基顶面以下深度（m） | 摊铺厚度（mm） | 孔隙率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬质石料 | 0.8～1.5 | ≤400 | ≤23 |
|  | 1.5以下 | ≤600 | ≤25 |
| 中硬石料 | 0.8～1.5 | ≤400 | ≤22 |
|  | 1.5以下 | ≤500 | ≤24 |
| 软质石料 | 0.8～1.5 | ≤300 | ≤20 |
|  | 1.5以下 | ≤400 | ≤22 |

本工程要求石料强度为15Mpa～30Mpa，根据《工程岩体分级标准》GB50218-2014，属于软质岩（较软岩），按软质石料控制孔隙率和摊铺厚度。

# 8.5、边坡防护设计

8.5.1路基边坡防护设计原则

本工程路基边坡防护设计以安全、经济、实用、美观大方且施工方便为原则。以植物绿化等自然防护为主，少量刚性防护与部分柔性防护相结合的综合防护措施。

8.5.2路基边坡防护设计

在一般填土路堤背湖侧边坡可用挂三维网植草护坡进行绿化防护，植物选择结合道路景观及周边规划地块设置情况确定，在临湖侧采取混凝土六方块护坡处理。具体详见园林绿化设计部分图纸。

# 8.6、路面结构设计

8.6.1、路面结构形式选择

根据《公路自然区划标准》(JTJ003-86)，拟建项目位置为湖南省岳阳市，所在区域为长江中游平原中湿区。根据道路沿线气候、水文、当地筑路材料、以及不良地质的分布情况，针对各类型进行综合比较后，确定本项目采用沥青混凝土路面。比较如下：

路面结构设计比选

| 类型 | 水泥混凝土路面 | 沥青混凝土路面 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 1.具有较好的抗压和抗弯拉强度及抗磨能力，承载能力大； 2.水稳定性和热稳定性好； 3.耐久性好，使用年限长； 4.路面能见度好； 5.造价较低。 | 1.无接缝，平整度好、震动轻、噪音小、行车舒适、路面黑色，无反光，特别适合城市对景观、环境要求较高的路段； 2.施工方便，摊铺后即可通车，一般采用集中拌和，易控制施工质量； 3.对变形的适应性强。 |
| 缺点 | 1.施工复杂，质量不易控制，养护、维修困难； 2.接缝多，平整度差，行车噪音大； 3.行车舒适性差； 4.路面反光强烈，阳光下行车易导致司机视力疲劳。 | 1.热稳定性较差，高温易变形、抗车辙能力弱，低温易开裂； 2.考虑到现在的路面施工质量较差，路面易破坏，虽然养护和维修方便，但工程量大； 3.沥青需要外购，造价较高。 |
| 比选 结果 | 不推荐 | 推荐 |

8.6.2、路面结构设计

参考类似项目并结合本段的位置及其功能（长江干堤、防汛通道），结合“一湖两岸”上位规划，具体结构层如下：

1、新建路面结构：

上面层: 4.0cmSBS细粒式改性沥青混凝土AC-10（彩色沥青、石灰岩）

粘  层: 改性乳化沥青

下面层: 6.0cm中粒式沥青混凝土AC-20（石灰岩）

封  层: 1.0cmSBS同步碎石

基  层: 22cm厚C30钢筋水泥混凝土

垫  层：15cm级配碎石

2、加铺路面结构：

上面层: 4.0cmSBS细粒式改性沥青混凝土AC-10（彩色沥青、石灰岩）

粘  层: 改性乳化沥青

下面层: 6.0cm中粒式沥青混凝土AC-20（石灰岩）

封  层: 1.0cmSBS同步碎石

补强层: 路面加筋网（满铺）

现有水泥混凝土路面（清缝、灌缝）

注：锁边石采用甲等麻石材料，锁边石与车行道齐平，锁边石下部为10cmC15混凝土垫层；廊道漫步道面层采用红褐色沥青混凝土，自行车道及人行道面层采用蓝色沥青混凝土；24cm厚C30钢筋混凝土中钢筋网为φ12螺纹钢筋网(间距15cm),钢筋网保护层厚度为5cm；新建路面结构与原有水泥混凝土结构相接处采取抗裂贴（宽1.0m）处理,其上满铺路面加筋网（拓宽全路段区域）；为保证路面均匀性和适用寿命，路面所有纵、横逢都必须进行清缝处理，即所有纵横缝均采用嵌缝条进行嵌缝，聚氨酯填隙料进行填灌缝处理。保留板块均采用浅层压浆（平均深度0.3m）对基础进行加固处理。

# 8.6.3、竣工验收弯沉值

沥青混凝土路面设计使用年限为10年，设计采用双轮组单轴轴载100KN作为标准轴载，土基回弹模量取E0=30MPa，路面结构各层竣工验收弯沉值计算结果如下：

级配碎石顶面竣工验收弯沉值 LS= 243.8 (0.01mm)

土基顶面竣工验收弯沉值LS= 310.5 (0.01mm)(根据“测试规程”第56页公式)

注：隔离桩采用φ102×5.0×900mm镀锌钢管，埋入深度450mm，具体位置结合现场布置。廊道每隔50m～60m左右设置一个果皮箱，远期人流量加大时，可适当增加。在廊道合适位置设置三面坡，缘石坡道的坡面应平整、防滑。缘石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差；当有高差时，高出车行道的地面不应大于10mm。

8.6.4、沥青路面施工要求

1、拌合：

a）沥青拌和站距离沥青摊铺现场不超过45公里。

b）驻场监理员监察沥青拌和楼电脑控制室，检查沥青混合料的拌和温度、拌和时间、出厂温度及各个料仓的用量情况，防止沥青油不足或被偷换的情况发生；并现场取样进行马歇尔试验，检测混合料的矿料级配和沥青用量。

# 各种沥青混合料的矿料级配表

| 级配 类型 |  | 通过各筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 密级配沥青混凝土 | AC-10 |  |  |  | 100 | 90～100 | 68～85 | 38～68 | 24～50 | 15～38 | 10～28 | 7～20 | 5～15 | 4～8 |
|  | AC-20 |  | 100 | 90～100 | 74～92 | 62～82 | 50～72 | 26～56 | 16～44 | 12～33 | 8～24 | 5～17 | 4～13 | 3～7 |

2、施工温度:

改性沥青AC-10混合料：集料加热温度190～220℃，沥青加热温度为160～165℃，拌和出厂温度为170～185℃，摊铺温度不低于160℃。

AC-20沥青混合料：集料加热温度为165～175℃，沥青加热温度为155～165℃，拌和出厂温度为145～165℃，摊铺温度大于135℃。

3、摊铺：在铺筑混合料之前，对表面的所有松散材料都应清扫并检查确认下层的质量，新建路面的水泥碎石稳定基层应达到一定龄期、强度和平整度，得到监理工程师认可后方可铺筑沥青路面面层；面层和粘层应连续施工，清扫过及洒过粘层沥青的表面，不许车辆行驶；立缘石、平缘石及其他结构物应在铺筑前完成，摊铺前应在所有接触面均匀地刷上一薄层乳化沥青或热沥青结合料；运料应尽快地不间断地卸进摊铺机，并立即进行摊铺，不得延误。向摊铺机输送材料的速率应与摊铺机连续不断工作的吞吐能力相一致，并应尽一切可能使摊铺机连续作业。如果发生暂时性断料，则摊铺机应继续保持运转；摊铺应沿钢丝绳或钢导梁向前推进，以控制高程。或采用自动找平基准装置（滑靴）控制高程；摊铺机的行驶速度和操作方法应及时调整，以保证混合料平整而均匀地铺在整个摊铺宽度上，不产生拖痕、断层和离析。应尽量采用全幅路面摊铺，以避免纵向施工接缝。如单机摊铺宽度不够采用两台以上摊铺时，应以梯形交错排列方式连续进行摊铺，前后两台摊铺机的轨道应重叠3～5厘米。在相邻车道铺筑中，两个单车道的进度不得相差太远，以使两车道间形成一道热的纵向接缝。在完成第一车道的摊铺和碾压后，第二车道应在宽为15厘米的预留连接带混合料温度不低于100摄氏度时进行摊铺，并应从连接带开始碾压，不得留有缝迹。外形不规则路面，厚度不同，空间受到限制以及桥梁伸缩缝等摊铺机无法工作的地方，经监理工程师批准可以采用人工铺筑。在雨天表面存有积水及气温低于10摄氏度时，都不得摊铺混合料。

4、压实：压实应充分、均匀。压实工作应按试验路面确定的压实设备的组合及程序进行，并应备有经监理工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具，以用于狭窄地点压实或修补工程。压实应分为初压、复压和终压。压路机应以均匀速度行驶，碾压作业应在混合料处于能获得最大密实度的温度下进行，一般初压不得低于130摄氏度，复压不得低于90摄氏度，终压完成时的温度不得低于70摄氏度。改性沥青混合料的碾压温度宜提高10摄氏度；碾压应纵向进行，并由材料摊铺的低边向着高边慢速均匀地进行，相邻碾压至少重叠宽度为双轮30厘米，三轮为后的轮宽度的二分之一；在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝迹为止；在沿着立缘石、平缘石或压路机压不到的其他地方，应采用热的手夯或机夯把混合料充分压实，已经完成碾压的路面，不得修补表皮。

5、接缝：铺筑工作的安排应使纵、横向两种接缝都保持在最小数量。接缝的方法及设备，应取得监理工程师批准。在接缝处的密度和表面修饰应与其他部分相同；纵向接缝应该采用一种自动控制接缝机装置，以控制相邻行程间的标高，并做到相邻行程间可靠的结合。纵向接缝应该是热接缝，并应是连续和平行的，缝边应垂直并形成直线；在纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即用一台静力钢轮压路机以静力进行碾压。碾压工作应连续进行直至接缝平顺而密实；纵向接缝应设置在通行车辆轮辙之外，与横坡边坡线重合应在15里米以内，与下卧层接缝的错位至少应为15厘米；当由于工作中断，摊铺材料的未端已经冷却，或者在第二天恢复工作时，就应做成一道横缝。横缝应与铺筑方向大致成直角。横缝在相连的层次和相邻的行程间均应至少错开1米。横缝应有一条垂直，经碾压成良好的边棱；当新铺沥青混凝土与原有路面、桥面或其它道路装置连接并配合标高时，应将原有路面或桥面切下足够的数量，以保证达到图纸规定的新铺路面最小层厚。

6、开放交通：热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50摄氏度后经监理工程师书面同意，才开放交通。

7、质量要求：承包人应在监理工程师制定的位置，每2000平方米在路中、边各取一个芯样，测其厚度及压实度；对于超过规定范围者必须予以纠正，如有必要，应采取移除或添加材料的方法纠正。移除和替换应由承包人承担费用；取样后的孔洞应由承包人自费填好，并要使监理工程师满意；路面的压实度应采用芯样实验法（JTJ052-2000），或核子仪试验法进行试验（JTJ051-93）。试验结果应不低于马歇尔试验试件正反各击75次时混合料密度的96%；面层表面的摩阻系数，按摆式仪测定时不得小于53。

# 8.7、便道设计

# 为保证本道路在实施过程中，不影响周边原有居民及工厂企业的正常生活及生产，经对沿线地块周边情况进行摸排。局部路段可通过便道进行临时通行。

# 便道结构为24cmC30水泥混凝土（面层）+级配碎石15cm（基层）。下部土基根据现场实际情况进行处理，具体需报监理业主，工程量以现场签证为准。

# 8.8、原有水泥混凝土道路处理

# 根据相关检测报告及现状踏勘，本项目范围内部分现有水泥路面部分路段开裂、破损、凹凸不平，因此对现状水泥混凝土路面破损严重、断板、开裂等区域进行拆除新建。对有一处裂缝、小型坑洞、边角剥落处进行修复处理。为保证路面均匀性和适用寿命，路面所有纵、横逢都必须进行清缝处理，即所有纵横缝均采用嵌缝条进行嵌缝，聚氨酯填隙料进行填灌缝处理。保留板块均采用浅层压浆（平均深度0.3m）对基础进行加固处理。

(1)混凝土凿除

局部开挖混凝土板采用人工破碎的办法破除旧混凝土块，应用切割机具把破碎部分与保留部分切割分离，确保保留部分不受损伤。大面积换板应使用撞击式破碎机破除。

施工中应特别注意对相邻保留板的影响，使用撞击式破碎机破除的路段应保留板块 80cm 宽范围，该 80cm 范围应采用人工或液压镐凿除，尽可能保留原有拉杆。在进行凿除作业前，应首先确定修复位置和范围，当破损混凝土块凿掉后，还需进行创面的清理。对老混凝土的创面，应将其上的松石和细料清理干净，如果有锯缝，应将其凿毛，在使用风镐作业时，应注意不损伤留下部分的混凝土块。

混凝土板块维修采用集中拌和混凝土，由专用混凝土运输车运输。混凝土板块维修采用小型机具铺筑，摊铺前应对模板的位置和支撑稳固情况、传力杆、拉杆的安设进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿，全面检测板厚与设计值相符，方可进行摊铺。

如为局部维修，还应凿毛旧混凝土连接面。并用插入式振捣器进行振捣，振动梁刮平提浆，人工抹平，按原路面纹理对混凝土表面进行处理。浇筑后的混凝土应及时养护，养护可采用混凝土路面专用养护剂等环保型养护措施，施工时注意按产品规定用量喷洒均匀。如遇干燥风大的季节还应用薄膜覆盖。

(2)灌浆施工

本项目为老路改造项目，针对水泥混凝土路面加罩路段：路基依据检测报告对现有水泥混凝土路面平均弯沉值大于 20（0.01mm）、横缝两侧弯沉差大于 6（0.01mm）、板底脱空及破碎板、严重错台位置，则须布孔注浆，采用灌注 42.5#早强型硅酸盐水泥浆的方式对路基进行补强，对于板底脱空水泥混凝土板块，采取板底压浆，并对破碎板采取换板处理。当平均弯沉值大于 45（0.01mm）时，注浆后将面板破除换板。注浆后路段回弹弯沉值应小于 20(0.01mm)，如达不到要求，应进行二次注浆。

工艺流程为：定位、钻孔、制浆、压浆、压浆孔封堵、交通控制、检测。

施工时根据检测资料提供实测弯沉值的板块实施，标画钻孔位置，每块混凝土板应钻 5 个孔。钻孔位置距板自由边缝和裂缝不得小于 50cm。钻孔与注浆协调进行，由外向内进行分序成孔注浆，先进行外围孔的成孔注浆，再进行中部的成孔注浆。

全孔灌浆结束后，用纯浆或剩余浓浆拌细砂石封闭钻孔至孔口。

灌浆完成后的板块，禁止车辆通行，待砂浆抗压强度达到 3.0Mpa 以上时方可开放交通。

# 8.9、交通工程设计

# 8.9.1设计原则

道路配置交通安全设施的目的是改善交通流，为道路使用者提供良好的服务，提高道路运营效率和交通安全水平；是对道路使用者提供及时、可靠、准确的信息，预防阻塞，减少延误。

交通安全设施设计应坚持“安全、环保、舒适、和谐”的理念，体现“以人为本、安全至上”的指导思想。在经济、实用、维护方便并配套完整的基础上，尽可能采用新技术、新工艺。

本次交通安全设施设计共包括标志及标线等部分内容。

# 8.9.2设计内容

8.9.2.1交通标志

总体思路：标志牌的设置应与廊道的风格整体保持一致，随廊道风格的变化而变化，自然并凸显廊道风格。在主次入口、景点、驿站等服务型建筑、临水处、护栏、台阶、陡坡及特色植被处设置不同的标志牌，指引并保证游客的安全。

材质：因地制宜，采取石质、木质、混凝土结构或钢构等。

标志牌可将廊道区段LOGO进行融入并深化。

（1）平面布设

本项目涉及的标志根据其版面内容的不同，分为警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志等四类标志，结合实际情况分单独设置、合杆设置两种方式。

（2）版面设计

所有的标志主体内容均要求采用高强级以上反光膜。指路牌及路名牌文字采用汉字设置，字体采用黑体（简体）。指路、指示标志采用蓝底白图案，警告标志采用黄底黑图案，禁令标志采用白底红圈黑图案。

（3）构造和基础

道路交通标志由标志底板、支柱、基础、紧固件和反光材料等组成。底板可用铝合金板、合成树脂（如塑料、硬质聚氯乙烯板材或玻璃钢等）材料制作。铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3Mpa，延伸率不小于4～10%。应采用牌号为2024，T4状态的硬铝合金板。大型标志的板面结构，宜采用挤压成型的铝合金板拼装而成。标志板背面可选用美观大方颜色，铝合金可用原色。标志板厚度参照国标《道路交通标志标线》（GB5768-2009）选择。

标志支撑分单立柱式、Φ219F型两类，各支撑结构的具体版面内容详见交通设施平面布置图，其中Φ219F型用于支撑指路标志。

交通标志立柱选用钢管制作，钢柱应进行防腐处理，钢管顶管应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m²，紧固件为350g/m²。

标志的版面面向来车方向，并尽量减少对驾驶员的眩光。设置路侧式标志时，可与道路中心线的垂直线成一定的角度，指路标志和警告标志为0°～10°，禁令标志和指示标志为0°～45°，道路上方的标志应与道路中心线垂直并与道路垂直线成0°～10°的俯角；标志板外缘距路面侧石线不应小于25cm。标志板安装在悬臂上，考虑到通行净空和路面维修增高的因素，底部安装高度不小于550cm。柱式标志底部安装高度不小于220cm。

标志基础采用钢筋混凝土基础，根据板面承受外力的大小及地基的承载力决定其尺寸及埋置深度，为便于施工，将标志基础类型进行了适当归并。

各种标志立柱的埋设深度，决定于板面承受外力的大小及地基的承载力。一般应浇筑混凝土基础。立柱金属预埋件应进行防腐处理。

结合本项目所处位置及其功能，标志牌的材料及样式可根据不同路段、不同景区的风格进行调整，如钢木、实木、混凝土仿木结构、石质等。

8.9.2.2交通标线

本项目为城市游路，道路红线宽度为8m，采用一块板形式。根据路幅宽度，将8m廊道划分为双向1个跑步道+1个骑行道+1个漫步道，具体如下：2.0+2.5+3.5=8.0 m。

本项目标线类型主要有边缘线及分界线等。

边缘线及分界线——线宽10cm，一般路段为白色实线。

路面标线涂料的技术要求应符合国家标准JT/T280、GN47、GN48的有关规定。标线采用热塑反光型DPI涂料，热熔型涂料的冷膜厚度一般为1.8mm±0.2mm，振荡标线为4.5mm±0.2mm。为增加标线夜间反光性，应预混和面撒玻璃珠，面撒玻璃珠用量为0.3～0.4kg/m2。所有道路标线严格按国标的有关规定涂划。

8.10附属工程

本设计对沿线廊道范围内现有管线（给水、电力）进行改迁或移位处理，对廊道沿线未敷设管道处进行适当增设，保证廊道范围内驿站、公厕、公园等节点的正常运行。

本设计在绿道与道路及厂区交叉口（人行横道线）相交处设置无障碍通道，坡比按无障碍相关规范进行控制。

九、海绵城市

为全面贯彻落实国务院和住房城乡建设部关于加强城市基础设施建设与推进海绵城市相关工作要求，本研究在认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准和要求的基础上对工程范围内的道路进行海绵化设计。“海绵城市”即城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害的发生

本工程道路的海绵城市建设结合红线内外绿地空间、道路纵坡和标准断面、市政雨水系统布局等，充分利用既有条件进行合理设计，合理确定雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”设施。道路海绵城市建设雨水系统典型流程见下图。

本次设计拟结合项目周边现有绿地进行海绵城市设计。

十、智慧道路

运用物联网、云计算等新信息技术，推进智慧健身路径、智慧步道、智慧旅游、智慧公园建设。

道路能量来源除了太阳能外，还有人体动能。步行道路上安装 “玻璃地砖”，看起来好像是普通的照明灯，但实际上是“集电地板”。其工作原理是利用游客踩踏地板产生的振动来发电。游客一踏上地板，地板中的模块被挤压型变，产生电流。相当于游客在公园中走路，都在为景区发电。

十一、存在问题及建议

1、本工程弃方及借方运距暂定为10km。

2、取土弃土场地的位置由业主进行指定。

岳阳市规划勘测设计有限公司

2021年7月